Лабораторна робота №5

Тема: Розрахунок дії електричного струму на організм людини.

Мета роботи: навчитися розраховувати величину струму, а відтак і небезпеку ураження людини, в залежності від схеми під'єднання людини до електричного кола.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:

ПЕОМ;

ОС Windows;

інструкція до лабораторної роботи №5.

Варіант № 10

Хід роботи

Завдання: Розрахувати струм, що проходить через тіло людини при однополюсному і двополюсному доторканні до трьохфазної мережі змінного струму частотою 50 Гц. Розглянути випадки мережі з заземленою (380/220 В) і ізольованою (380 В) нейтраллю. Опір ізоляції дротів Rіз (табл. 5.1). Ємність мережі незначна (с ≈ 0). Відносна вологість повітря в приміщенні (табл. 5.1). Матеріал підлоги (табл. 5.1), стан підлоги (табл. 5.1). Матеріал підошви взуття (табл. 5.1). Опір тіла людини Rл = 1,0 кОм. Опір заземлення нейтралі R₀ = 4 Ом.

Таблиця 1 – Вихідні дані для варіанту № 10

| Показник | Значення для варіанту № 10 |
| --- | --- |
| Опір ізоляції дротів Rіз, кОм | 380 |
| Відносна вологість повітря, % | 80 |
| Матеріал підлоги | цегла |
| Стан підлоги | мокра |
| Матеріал підошви взуття | кожиміт |

Постійні параметри: опір тіла людини Rл = 1,0 кОм = 1000 Ом; опір заземлення нейтралі R₀ = 4 Ом.

Визначення допоміжних параметрів

1. Визначення опору розтіканню струму підлоги (Rп):

За Додатком 5.1 для цегляної підлоги у мокрому стані (вологість 75–100%) при відносній вологості повітря 80 %:

Rп = 0,8 кОм = 800 Ом

2. Визначення опору підошви взуття (Rвзут):

За Додатком 5.3 для кожиміту у вологому приміщенні при напрузі мережі 220 В:

Rвзут = 0,7 кОм = 700 Ом

Завдання № 1: Двофазне (двополюсне) доторкання

При двофазному доторканні до струмопровідних частин струм, що проходить через тіло людини, визначається за формулою (5.1):

Iл = Uлін / Rл

де Uлін – лінійна напруга мережі (380 В); Rл – опір тіла людини (1000 Ом).

Підраховуємо значення струму:

Iл = Uлін / Rл = 380 / 1000 = 0,380 А = 380 мА

Відповідь: струм двофазного доторкання Iл = 380 мА.

Висновок: значення струму 380 мА знаходиться в межах фібриляційного струму (50 мА – 5 А за Додатком 5.2) і є смертельно небезпечним для людини. Двофазне доторкання є найбільш небезпечним, оскільки значення Iл залежить лише від напруги мережі та опору тіла людини.

Завдання № 2: Однофазне (однополюсне) доторкання в мережі з глухозаземленою нейтраллю (380/220 В)

При однополюсному доторканні до фазного дроту мережі з глухозаземленою нейтраллю розглядається однофазне доторкання (рис. 5.3). Струм через тіло людини визначається за формулою (5.3):

Iл = Uφ / (Rл + R₀ + Rп + Rвзут)

де Uφ – фазна напруга (220 В); Rл – опір тіла людини (1000 Ом); R₀ – опір заземлення нейтралі (4 Ом); Rп – опір підлоги (800 Ом); Rвзут – опір підошви взуття (700 Ом).

Підраховуємо значення струму:

Iл = 220 / (1000 + 4 + 800 + 700)

Iл = 220 / 2504 ≈ 0,0879 А = 87,9 мА

Відповідь: струм однофазного доторкання в мережі з глухозаземленою нейтраллю Iл ≈ 87,9 мА.

Висновок: значення струму 87,9 мА перевищує порогово невідпускаючий струм (16 мА для чоловіків, 11 мА для жінок) та знаходиться в зоні фібриляційного струму (50 мА – 5 А). Це є небезпечним для життя людини. Наслідки ураження суттєво залежать від опору основи (підлоги), на якій стоїть людина, та від опору взуття.

Завдання № 3: Однофазне (однополюсне) доторкання в мережі з ізольованою нейтраллю (380 В)

При однополюсному доторканні до мережі з ізольованою нейтраллю при незначній ємності мережі (с ≈ 0) струм через тіло людини визначається за формулою (5.4):

Iл = 3 · Uлін / [3 · (Rп + Rвзут + Rл) + Rіз]

де Uлін – лінійна напруга мережі (380 В); Rп – опір підлоги (800 Ом); Rвзут – опір підошви взуття (700 Ом); Rл – опір тіла людини (1000 Ом); Rіз – опір ізоляції дротів (380 кОм = 380 000 Ом).

Підраховуємо значення струму:

Iл = 3 · 380 / [3 · (800 + 700 + 1000) + 380 000]

Iл = 1140 / [3 · 2500 + 380 000]

Iл = 1140 / [7500 + 380 000]

Iл = 1140 / 387 500 ≈ 0,00294 А = 2,9 мА

Відповідь: струм однофазного доторкання в мережі з ізольованою нейтраллю Iл ≈ 2,9 мА.

Висновок: значення струму 2,9 мА перевищує пороговий відчутний струм (1,1 мА), проте є значно меншим за пороговий невідпускаючий струм (16 мА для чоловіків). Такий струм є відчутним, але відносно безпечним для людини. Це пояснюється тим, що в мережі з ізольованою нейтраллю до загального опору кола додається значний опір ізоляції дротів (Rіз = 380 кОм), що суттєво обмежує величину струму.

Таблиця 2 – Результати розрахунків

| № | Вид доторкання / режим нейтралі | Струм через тіло людини |
| --- | --- | --- |
| 1 | Двофазне доторкання | Iл = 380 мА (фібриляційний, смертельний) |
| 2 | Однофазне, глухозаземлена нейтраль (380/220 В) | Iл = 87,9 мА (фібриляційний, небезпечний) |
| 3 | Однофазне, ізольована нейтраль (380 В) | Iл = 2,9 мА (відчутний, відносно безпечний) |

Висновки:

У ході виконання лабораторно-практичної роботи навчилися розраховувати величину струму та оцінювати небезпеку ураження людини залежно від схеми під'єднання до електричного кола для варіанту № 10 (Rіз = 380 кОм, вологість повітря 80 %, підлога – цегла мокра, підошва взуття – кожиміт).

Встановлено, що:

Найнебезпечнішим є двофазне доторкання (Iл = 380 мА) при будь-якому режимі нейтралі, оскільки через тіло людини протікає фібриляційний струм, що призводить до зупинки серця.

Однофазне доторкання в мережі з глухозаземленою нейтраллю (Iл = 87,9 мА) є небезпечним для життя: струм перевищує пороговий невідпускаючий рівень і знаходиться в зоні фібриляційних значень.

Найменш небезпечним є однофазне доторкання в мережі з ізольованою нейтраллю (Iл = 2,9 мА): струм є відчутним, але значно меншим за пороговий невідпускаючий рівень завдяки великому опору ізоляції дротів.

Застосування взуття та опір підлоги суттєво зменшують величину струму при однофазному доторканні, що підтверджує важливість засобів індивідуального захисту та вибору матеріалу підлоги в електроустановках.