Лабораторна робота №8

Тема: аналітична оцінка умов праці на робочих місцях з ПЕОМ для проведення атестації робочих місць.

Мета: дослідження і набуття практичних навичок аналізу умов і характеру праці для проведення атестації робочих місць.

Хід роботи:

Таблиця 8.1 – Вихідні дані

| Параметр | РМ 1-5 | РМ 6-7 | РМ 8-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика приміщення (n по Д×Ш×В) | 3 по 3×4 м | 3 по 3×4 м | 3 по 3×4 м |
| Температура повітря Т, °С | 28 | 28 | 28 |
| Відносна вологість повітря φ, % | 62 | 62 | 62 |
| Рівень шуму L, дБ А | 65 | 65 | 65 |
| Час впливу t, год | 4 | 4 | 4 |
| Освітленість Е, лк | 75 | 250 | 200 |
| Категорія зорових робіт, Зор. | Д | А | В |
| Тривалість зосередж. спостереження Δ, % | 20 | 50 | 5 |
| Кількість важливих об'єктів Об, од. | 3 | 5 | 2 |
| Список можливих порушень вимог безпеки | 1,4,5,8,10 | 1,2,5,7,9 | 2,4,6,8,10 |

1. Коефіцієнт безпеки устаткування

Список усіх можливих порушень вимог безпеки для ПЕОМ та їх бальні оцінки (за умовою задачі):

1 – неправильна організація освітлення робочого місця – 4 бали;

2 – відсутність захисту від випромінювань – 10 балів;

3 – неправильне розташування щодо інших ПЕОМ – 4 бали;

4 – підвищений рівень шуму вентиляторів – 7 балів;

5 – недостатній обсяг приміщення, що припадає на одну людину – 9 балів;

6 – надмірна яскравість екрана – 7 балів;

7 – погане зведення (неправильне падіння) променів – 4 бали;

8 – відсутність достатнього місця для розташування ручного маніпулятора і робочих паперів – 9 балів;

9 – неправильний пристрій захисного заземлення – 10 балів;

10 – відсутність індивідуального принтера – 5 балів.

Сума балів усіх можливих порушень: Σ = 4+10+4+7+9+7+4+9+10+5 = 69 балів.

Складаємо послідовність порушень та визначаємо коефіцієнт вагомості кожного порушення (табл. 8.2).

Таблиця 8.2 – Послідовність порушень вимог безпеки

| № | Порушеннявимог безпеки | Оцінка, бал | Коефіцієнт вагомості | Коефіцієнт безпеки Кб, % | Група РМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неправильна організація освітлення РМ | 4 | 4/69=0,058 | 100·(1-0,058)=94,2 | РМ 1-5 |
| 4 | Підвищений рівень шуму вентиляторів | 7 | 7/69=0,101 | 100·(1-0,101)=89,9 | РМ 1-5 |
| 5 | Недостатній обсяг приміщення | 9 | 9/69=0,130 | 100·(1-0,130)=87,0 | РМ 1-5 |
| 8 | Відсутність достатнього місця | 9 | 9/69=0,130 | 100·(1-0,130)=87,0 | РМ 1-5 |
| 10 | Відсутність індивідуального принтера | 5 | 5/69=0,072 | 100·(1-0,072)=92,8 | РМ 1-5 |
| 1 | Неправильна організація освітлення РМ | 4 | 4/69=0,058 | 100·(1-0,058)=94,2 | РМ 6-7 |
| 2 | Відсутність захисту від випромінювань | 10 | 10/69=0,145 | 100·(1-0,145)=85,5 | РМ 6-7 |
| 5 | Недостатній обсяг приміщення | 9 | 9/69=0,130 | 100·(1-0,130)=87,0 | РМ 6-7 |
| 7 | Погане зведення променів | 4 | 4/69=0,058 | 100·(1-0,058)=94,2 | РМ 6-7 |
| 9 | Неправильний пристрій захисного заземлення | 10 | 10/69=0,145 | 100·(1-0,145)=85,5 | РМ 6-7 |
| 2 | Відсутність захисту від випромінювань | 10 | 10/69=0,145 | 100·(1-0,145)=85,5 | РМ 8-10 |
| 4 | Підвищений рівень шуму вентиляторів | 7 | 7/69=0,101 | 100·(1-0,101)=89,9 | РМ 8-10 |
| 6 | Надмірна яскравість екрана | 7 | 7/69=0,101 | 100·(1-0,101)=89,9 | РМ 8-10 |
| 8 | Відсутність достатнього місця | 9 | 9/69=0,130 | 100·(1-0,130)=87,0 | РМ 8-10 |
| 10 | Відсутність індивідуального принтера | 5 | 5/69=0,072 | 100·(1-0,072)=92,8 | РМ 8-10 |
| Разом |  |  | Σ = 1 |  |  |

Коефіцієнт безпеки конкретного устаткування Кб визначається за формулою:

Кб = 100 · (1 – Σgі),

де Кб – коефіцієнт безпеки устаткування, %; Σgі – сума коефіцієнтів вагомості виявлених порушень вимог безпеки для даного виду обладнання.

Розрахунок:

ПЕОМ 1–5 (порушення 1, 4, 5, 8, 10):

Σg = (4+7+9+9+5)/69 = 34/69 = 0,493; Кб = 100·(1 – 0,493) = 50,7%

ПЕОМ 6–7 (порушення 1, 2, 5, 7, 9):

Σg = (4+10+9+4+10)/69 = 37/69 = 0,536; Кб = 100·(1 – 0,536) = 46,4%

ПЕОМ 8–10 (порушення 2, 4, 6, 8, 10):

Σg = (10+7+7+9+5)/69 = 38/69 = 0,551; Кб = 100·(1 – 0,551) = 44,9%

2. Послідовність модернізації устаткування, її ефективність

Відповідно до отриманих коефіцієнтів безпеки визначаємо послідовність модернізації відділу:

1-ша черга: ПЕОМ 8–10 (Кб = 44,9%);

2-га черга: ПЕОМ 6–7 (Кб = 46,4%);

3-тя черга: ПЕОМ 1–5 (Кб = 50,7%).

3. Категорія важкості праці

Для спрощення розрахунків у табл. 2.1 заповнюємо стовпчик «Бальна оцінка елементів умов праці», користуючись значеннями з табл. 2.2. Елементи з оцінкою 1 не розглядаються.

Якщо елемент умов праці впливає на працівника не повний робочий день, а лише частково, він оцінюється за його тривалістю за формулою:

Хфакт = Хвим · Т / 8,

де Хфакт – фактична бальна оцінка елемента умов праці; Хвим – виміряна бальна оцінка елемента умов праці (табл. 2.2); Т – час дії даного фактора, год; 8 – тривалість робочої зміни, год.

Час впливу t = 4 год, тому коефіцієнт дорівнює 4/8 = 0,5.

Бальні оцінки елементів умов праці для кожної групи ПЕОМ (з урахуванням коефіцієнта 0,5):

ПЕОМ 1–5:

Х₁ – температура 28°С → 3 бали × 0,5 = 1,5 бали;

Х₂ – шум 65 дБ А → 4 бали × 0,5 = 2 бали;

Х₃ – освітленість 75 лк → 6 балів × 0,5 = 3 бали;

Х₄ – категорія Д → 5 балів × 0,5 = 2,5 бали;

Х₅ – спостереження 20% → 2 бали × 0,5 = 1 бал; Х₆ – об'єктів 3 → 2 бали × 0,5 = 1 бал.

ПЕОМ 6–7:

Х₁ – температура 28°С → 3 бали × 0,5 = 1,5 бали;

Х₂ – шум 65 дБ А → 4 бали × 0,5 = 2 бали;

Х₃ – освітленість 250 лк → 2 бали × 0,5 = 1 бал;

Х₄ – категорія А → 6 балів × 0,5 = 3 бали;

Х₅ – спостереження 50% → 6 балів × 0,5 = 3 бали;

Х₆ – об'єктів 5 → 3 бали × 0,5 = 1,5 бали.

ПЕОМ 8–10:

Х₁ – температура 28°С → 3 бали × 0,5 = 1,5 бали;

Х₂ – шум 65 дБ А → 4 бали × 0,5 = 2 бали;

Х₃ – освітленість 200 лк → 3 бали × 0,5 = 1,5 бали;

Х₄ – категорія В → 4 бали × 0,5 = 2 бали;

Х₅ – спостереження 5% → 1 бал × 0,5 = 0,5 балів;

Х₆ – об'єктів 2 → 1 бал × 0,5 = 0,5 балів.

Інтегральну бальну оцінку важкості праці Іп визначаємо за формулою:

Іп = 10 · (Хон + Х̄ · (6 – Хон) / 6)

де Іп – інтегральна бальна оцінка важкості праці; Хон – елемент умов праці, що отримав найбільшу оцінку (визначальний елемент); Х̄ – середній бал усіх елементів умов праці, крім визначального.

Середній бал елементів умов праці (крім визначального) розраховується за формулою:

Х̄ = ΣХі / (n – 1)

де ΣХі – сума балів усіх елементів умов праці, крім визначального Хон; n – кількість врахованих елементів умов праці (з оцінкою > 1).

Розрахунок:

ПЕОМ 1–5:

Елементи з оцінкою > 1: Х₁=1,5; Х₂=2; Х₃=3; Х₄=2,5 (4 елементи). Хон = 3 (освітленість). Х̄ = (1,5+2+2,5) / (4–1) = 6/3 = 2,0 Іп = 10 · (3 + 2,0 · (6 – 3) / 6) = 10 · (3 + 1,0) = 40,0 балів → ІІІ категорія важкості праці

ПЕОМ 6–7:

Елементи з оцінкою > 1: Х₁=1,5; Х₂=2; Х₃=1; Х₄=3; Х₅=3; Х₆=1,5 (6 елементів). Хон = 3 (категорія А або спостереження, обидва=3). Х̄ = (1,5+2+1+3+1,5) / (6–1) = 9/5 = 1,8 Іп = 10 · (3 + 1,8 · (6 – 3) / 6) = 10 · (3 + 0,9) = 39,0 балів → ІІІ категорія важкості праці

ПЕОМ 8–10:

Елементи з оцінкою > 1: Х₁=1,5; Х₂=2; Х₃=1,5; Х₄=2 (4 елементи). Хон = 2 (шум або категорія В, обидва=2). Х̄ = (1,5+1,5+2) / (4–1) = 5/3 = 1,67 Іп = 10 · (2 + 1,67 · (6 – 2) / 6) = 10 · (2 + 1,11) = 31,1 балів → ІІІ категорія важкості праці

4. Коефіцієнт умов праці

Коефіцієнт умов праці характеризує відповідність фактичних умов праці нормативним. До розрахунку включають лише ті індекси відхилення фактичних елементів від нормативних, що не перевищують одиниці.

Нормативні значення показників для приміщень ПЕОМ: температура – 22°С; освітленість – 300 лк; рівень шуму – 50 дБ А.

Індекс відхилення фактичних умов праці від нормативних для факторів, підвищення яких покращує умови праці (освітленість, температура), розраховується за формулою:

a = Yф / Yн

де a – індекс відхилення фактичних умов праці від нормативних; Yф – фактичне значення показника елемента умов праці; Yн – нормативне значення показника елемента умов праці.

Для факторів, підвищення яких погіршує умови праці (шум, вібрація), індекс відхилення розраховується за формулою:

a = Yн / Yф

Коефіцієнт умов праці визначається за формулою (2.4):

Ку.п = ⁿ√(a₁ · a₂ · ... · aₙ)

де a₁, a₂, ..., aₙ – індекси відхилення фактичних елементів праці від нормативних; n – кількість показників, що характеризують елементи умов праці.

Розрахунок індексів відхилення:

Для температури (підвищення покращує до 22°С): a(темп) = 22/28 = 0,786 (для всіх груп).

Для шуму (підвищення погіршує): a(шум) = 50/65 = 0,769 (для всіх груп). Для освітленості ПЕОМ 1–5: a(осв) = 75/300 = 0,25.

Для освітленості ПЕОМ 6–7: a(осв) = 250/300 = 0,833.

Для освітленості ПЕОМ 8–10: a(осв) = 200/300 = 0,667.

Розрахунок коефіцієнта умов праці:

ПЕОМ 1–5: Ку.п = ³√(0,786 · 0,769 · 0,25) = ³√0,151 = 0,533

ПЕОМ 6–7: Ку.п = ³√(0,786 · 0,769 · 0,833) = ³√0,504 = 0,796

ПЕОМ 8–10: Ку.п = ³√(0,786 · 0,769 · 0,667) = ³√0,403 = 0,739

5. Ступінь стомлення та працездатність робітників

Інтегральна бальна оцінка важкості праці Іп дозволяє визначити вплив умов праці на працездатність людини. Для цього спочатку визначається ступінь стомлення в умовних одиницях:

Y = (Іп · 15,6) / 0,64 = 22,5

де 15,6 і 0,64 – коефіцієнти регресії.

Працездатність людини визначається як величина, протилежна стомленню (в умовних одиницях):

R = 100 – Y

Розрахунок:

ПЕОМ 1–5:

Y = (40,0 · 15,6) / 0,64 = 975,0 умовних одиниць.

R = 100 – 97,5 = 2,5 (працездатність низька)

ПЕОМ 6–7:

Y = (39,0 · 15,6) / 0,64 = 950,6 умовних одиниць.

R = 100 – 95,1 = 4,9 (працездатність низька)

ПЕОМ 8–10:

Y = (31,1 · 15,6) / 0,64 = 758,4 умовних одиниць.

R = 100 – 75,8 = 24,2 (працездатність низька)

Висновки:

1. У ході виконання роботи проведено аналітичну оцінку умов праці на робочих місцях з ПЕОМ для атестації робочих місць.

2. Розраховано коефіцієнти безпеки устаткування: ПЕОМ 1–5 – 50,7%; ПЕОМ 6–7 – 46,4%; ПЕОМ 8–10 – 44,9%.

3. Визначено послідовність модернізації: 1-ша черга – ПЕОМ 8–10, 2-га черга – ПЕОМ 6–7, 3-тя черга – ПЕОМ 1–5.

4. Усі групи робочих місць належать до ІІІ категорії важкості праці (Іп = 31,1–40,0 балів).

5. Коефіцієнти умов праці: ПЕОМ 1–5 – 0,533; ПЕОМ 6–7 – 0,796; ПЕОМ 8–10 – 0,739.

6. Працездатність на всіх робочих місцях є низькою (R = 2,5–24,2), що вказує на необхідність термінового покращення умов праці.